# Plano de Atualização da Dissertação

# Legenda

Preto: conteúdo existente mantido.

Verde: conteúdo novo (ADICIONAR).

Azul: conteúdo existente que será revisado (ATUALIZAR).

Vermelho: seção a ser removida.

# Índice planejado

## Elementos pré-textuais

Resumo

Abstract

Lista de figuras

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

Sumário

## 1 Introdução

## 2 Referencial Teórico

2.1 Anatomia, Patologia e Imageamento

2.1.1 Estrutura e Topologia Vascular

2.1.2 Doença Arterial Coronariana

2.1.3 Desafios Anatômicos e de Contraste

2.1.4 Aquisição de Imagens Tomográficas

2.2 Processamento e Segmentação de Imagens Médicas

2.2.1 Reamostragem e Operações de Escala — REMOVER

2.2.2 Morfologia Matemática

2.2.3 Realce Multiescala de Estruturas Vasculares

2.2.4 Detecção Geométrica por Transformada de Hough

2.2.5 Evolução de Contornos e Métodos Level Set

2.2.6 Segmentação por Crescimento de Região

2.3 Métodos Fuzzy para Segmentação — ADICIONAR

2.3.1 Conjuntos e Funções de Pertinência Fuzzy

2.3.2 Limiarização Fuzzy de Três Classes

2.3.3 Fuzzy Connectedness

2.4 Inteligência Artificial e Aprendizado Profundo — ADICIONAR

2.4.1 Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo

2.4.2 Redes Neurais Convolucionais

2.4.3 Arquitetura U-Net

2.4.4 Inteligência Artificial Aplicada à Segmentação Vascular

## 3 Materiais e Métodos

3.1 Base de Dados

3.1.1 ImageCAS

3.1.2 MM-WHS — ADICIONAR

3.1.3 OrCaScore — ADICIONAR

3.2 Pipeline de Segmentação Proposto

3.2.1 Pré-Processamento

3.2.2 Extração dos Mapas de Vasos

3.2.3 Segmentação da Aorta — ATUALIZAR

3.2.3.1 Filtragem Robusta da Trajetória de Círculos — ADICIONAR

3.2.3.2 Extensão por Círculos Sintéticos — ADICIONAR

3.2.3.3 Envelope de Restrição da Aorta — ADICIONAR

3.2.3.4 Segmentação por Level Set — ATUALIZAR

3.2.4 Localização dos Óstios

3.2.5 Extração das Artérias Coronárias

3.2.6 Alternativas Fuzzy — ADICIONAR

3.2.6.1 Limiarização Fuzzy

3.2.6.2 Fuzzy Connectedness

3.3 Avaliação e Experimentos

3.3.1 Métricas de Avaliação — ADICIONAR

3.3.2 Comparações Pareadas e Análise Estatística — ADICIONAR

3.3.3 Protocolo de Avaliação Automática da Aorta nos Bancos Externos — ADICIONAR

3.3.4 Análise dos Critérios Automáticos de Qualidade da Aorta — ADICIONAR

Preenchimento dos círculos (Q25)

Razão entre área segmentada e área circular (R_P90)

Fração volumétrica da máscara

Regras automáticas de subsegmentação e sobresegmentação

## 4 Resultados e Discussão

Ambiente computacional e protocolo experimental

4.1 Análise de Sensibilidade e Seleção da Configuração — ADICIONAR

Tabela — Parâmetros avaliados, valores de referência e variações

| Parâmetro | Referência atual | Valores avaliados |
| --- | --- | --- |
| Percentil superior | 99.9 | 99.5; 99.7; 99.9 |
| Distância máxima z dos óstios | 40 mm | 30; 40; 50 mm |
| Fração inferior da busca dos óstios | 100% | 70%; 100% |
| Piso mínimo de vesselness | 7.8% | 5%; 7.8%; 9% |
| Divisor global do RG | 7 | 5; 7; 9 |

Tabela — Dice e sucesso dos óstios por configuração

| Configuração | N val | Dice geral | Mediana | Δ Dice | Sucesso dos óstios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência P99.9 | 270 | 0.6009 | 0.6593 | +0.000000 | 230/270 (85.19%) |
| Busca inferior 100% | 270 | 0.6009 | 0.6593 | +0.000000 | 230/270 (85.19%) |
| Busca inferior 70% | 270 | 0.5848 | 0.6452 | -0.016161 | 213/270 (78.89%) |
| z máximo 30 mm | 270 | 0.6008 | 0.6593 | -0.000139 | 229/270 (84.81%) |
| z máximo 50 mm | 270 | 0.6009 | 0.6593 | -0.000006 | 230/270 (85.19%) |
| Divisor RG 5 | 270 | 0.6010 | 0.6593 | +0.000046 | 230/270 (85.19%) |
| Divisor RG 9 | 270 | 0.6002 | 0.6576 | -0.000790 | 230/270 (85.19%) |
| Piso vesselness 5% | 270 | 0.5720 | 0.6250 | -0.028937 | 230/270 (85.19%) |
| Piso vesselness 9% | 270 | 0.5941 | 0.6593 | -0.006847 | 230/270 (85.19%) |
| Percentil 99.5 | 270 | 0.5596 | 0.6233 | -0.041343 | 216/270 (80.00%) |
| Percentil 99.7 | 270 | 0.5841 | 0.6532 | -0.016824 | 223/270 (82.59%) |

Análise das tabelas

Figura — Sensibilidade do Dice e dos óstios às variações dos parâmetros

Análise da figura

4.2 Resultados do Pipeline Determinístico Atual — ATUALIZAR

4.2.1 Visão Geral do Pipeline

Figura atual 18 — Visualização tridimensional da aorta, dos óstios e das artérias

Análise da figura

4.2.2 Localização dos Óstios

Tabela atual 2 — Desempenho da detecção dos óstios por resolução — ATUALIZAR

| Resolução | Conjunto | Exames | Ambos corretos | Ambos toleráveis | Sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mid | Treino | 30 | 2 | 27 | 29/30 (96.67%) |
| Mid | Validação | 270 | 49 | 181 | 230/270 (85.19%) |
| Mid | Teste | 700 | 152 | 445 | 597/700 (85.29%) |
| High | Treino | 30 | 10 | 17 | 27/30 (90.00%) |
| High | Validação | 270 | 119 | 94 | 213/270 (78.89%) |
| High | Teste | 700 | 280 | 258 | 538/700 (76.86%) |

Análise da tabela

Tabela atual 3 — Distribuição dos erros na detecção dos óstios — ATUALIZAR

| Resolução | Conjunto | Um correto | Nenhum correto | Não encontrados | Erro do pipeline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mid | Treino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mid | Validação | 15 | 20 | 0 | 5 |
| Mid | Teste | 28 | 68 | 0 | 7 |
| High | Treino | 1 | 2 | 0 | 0 |
| High | Validação | 23 | 32 | 2 | 0 |
| High | Teste | 80 | 79 | 3 | 0 |

Análise da tabela

Tabela atual 4 — Interseção dos erros entre as resoluções — ATUALIZAR

| Conjunto | IDs comuns | Sucesso em ambas | Falha em ambas | Sucesso só mid | Sucesso só high |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treino | 30 | 27 | 1 | 2 | 0 |
| Validação | 270 | 192 | 19 | 38 | 21 |
| Teste | 700 | 489 | 54 | 108 | 49 |

Análise da tabela

Figura atual 19 — Exemplos visuais de falhas na detecção dos óstios

Análise da figura

4.2.3 Segmentação das Artérias Coronárias

Tabela atual 5 — Dice Score por resolução e cenário de avaliação — ATUALIZAR

| Resolução | Conjunto | N geral | Dice geral ± DP | Mediana | N óstios válidos | Dice com óstios válidos | Dice com óstios inválidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mid | Treino | 30 | 0.6288 ± 0.1070 | 0.6573 | 29 | 0.6410 | 0.2743 |
| Mid | Validação | 270 | 0.6009 ± 0.1776 | 0.6593 | 230 | 0.6493 | 0.3230 |
| Mid | Teste | 700 | 0.5996 ± 0.1844 | 0.6677 | 597 | 0.6560 | 0.2726 |
| High | Treino | 30 | 0.5720 ± 0.0894 | 0.5843 | 27 | 0.5874 | 0.4336 |
| High | Validação | 270 | 0.5155 ± 0.1879 | 0.5794 | 213 | 0.5770 | 0.2854 |
| High | Teste | 700 | 0.5146 ± 0.1837 | 0.5784 | 538 | 0.5805 | 0.2956 |

Análise da tabela

Figura atual 20 — Exemplos visuais de casos com alto Dice Score

Análise da figura

Figura atual 21 — Distribuição do Dice Score

Análise da figura

4.3 Efeito das Etapas Intermediárias e Análise de Falhas — ADICIONAR

4.3.1 Efeito dos Refinamentos da Aorta e da Localização dos Óstios

Tabela — Dice e sucesso dos óstios no pipeline anterior e no pipeline refinado

| Conjunto | N | Dice anterior | Dice refinado | Δ Dice | Óstios anterior | Óstios refinado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treino | 30 | 0.6148 | 0.6288 | 0.0140 | 27/30 (90.00%) | 29/30 (96.67%) |
| Validação | 270 | 0.5879 | 0.6009 | 0.0131 | 226/270 (83.70%) | 230/270 (85.19%) |
| Teste | 700 | 0.5930 | 0.5996 | 0.0066 | 578/700 (82.57%) | 597/700 (85.29%) |

Análise da tabela

Figura — Variação pareada do Dice entre as versões do pipeline

Análise da figura

Figura — Exemplos de sobresegmentação e subsegmentação da aorta no ImageCAS

Análise qualitativa da figura

4.3.2 Efeito do Pós-Processamento Morfológico

Tabela — Dice antes e depois da morfologia

| Resolução | Conjunto | Pares válidos | Dice antes | Dice depois | Δ Dice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mid | Treino | 30 | 0.3374 | 0.6288 | 0.2913 |
| Mid | Validação | 265 | 0.3170 | 0.6123 | 0.2953 |
| Mid | Teste | 693 | 0.3173 | 0.6057 | 0.2883 |
| High | Treino | 30 | 0.3032 | 0.5720 | 0.2688 |
| High | Validação | 268 | 0.2687 | 0.5193 | 0.2506 |
| High | Teste | 697 | 0.2664 | 0.5168 | 0.2503 |

Análise da tabela

Figura — Exemplo da segmentação arterial antes e depois da morfologia

Análise da figura

4.4 Comparação dos Métodos Fuzzy — ADICIONAR

Tabela — Desempenho de normal+RG, fuzzy+RG, normal+FC e fuzzy+FC

| Conjunto | Método | N geral | Dice geral ± DP | Dice avaliável | N avaliável | Sucesso dos óstios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treino | Normal + RG | 30 | 0.6288 ± 0.1070 | 0.6288 | 30 | 29/30 (96.67%) |
| Treino | Fuzzy + RG | 30 | 0.6206 ± 0.1173 | 0.6206 | 30 | 28/30 (93.33%) |
| Treino | Normal + FC | 30 | 0.6279 ± 0.1042 | 0.6279 | 30 | 29/30 (96.67%) |
| Treino | Fuzzy + FC | 30 | 0.6199 ± 0.1103 | 0.6199 | 30 | 28/30 (93.33%) |
| Validação | Normal + RG | 60 | 0.5924 ± 0.2203 | 0.6128 | 58 | 50/60 (83.33%) |
| Validação | Fuzzy + RG | 60 | 0.5833 ± 0.2330 | 0.6035 | 58 | 48/60 (80.00%) |
| Validação | Normal + FC | 60 | 0.5639 ± 0.2276 | 0.5834 | 58 | 50/60 (83.33%) |
| Validação | Fuzzy + FC | 60 | 0.5511 ± 0.2375 | 0.5701 | 58 | 48/60 (80.00%) |
| Teste | Normal + RG | 700 | 0.5996 ± 0.1844 | 0.6057 | 693 | 597/700 (85.29%) |
| Teste | Fuzzy + RG | 700 | 0.5988 ± 0.1882 | 0.6048 | 693 | 600/700 (85.71%) |
| Teste | Normal + FC | 700 | 0.5851 ± 0.1867 | 0.5910 | 693 | 597/700 (85.29%) |
| Teste | Fuzzy + FC | 700 | 0.5829 ± 0.1902 | 0.5888 | 693 | 600/700 (85.71%) |

Tabela — Wilcoxon dos métodos fuzzy em relação ao pipeline determinístico

| Comparação versus normal+RG | N | Δ Dice | W | p bruto | p Holm | Efeito rank-biserial | IC95% Δ médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuzzy + RG | 700 | -0.000836 | 19024 | 5.86e-05 | 5.86e-05 | +0.2592 | [-0.0061; 0.0045] |
| Normal + FC | 700 | -0.014519 | 63486 | 1.56e-21 | 4.67e-21 | -0.4266 | [-0.0194; -0.0096] |
| Fuzzy + FC | 700 | -0.016695 | 66170 | 1.62e-19 | 3.24e-19 | -0.4042 | [-0.0238; -0.0094] |

Análise das tabelas

Figura — Dice pareado por método de segmentação

Análise da figura

4.5 Comparação com Métodos de Inteligência Artificial — ADICIONAR

Tabela — Dice dos métodos de IA e do pipeline por resolução

| Resolução | Método IA | IDs comuns | Folds | Dice IA ± DP | Dice pipeline ± DP | Δ pipeline − IA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High | Direct FCN (4 canais) | 200 | 4 | 0.7655 ± 0.0597 | 0.5069 ± 0.1899 | -0.2586 |
| High | Direct FCN (4 canais, atenção) | 200 | 4 | 0.7785 ± 0.0555 | 0.5069 ± 0.1899 | -0.2716 |
| Mid | Direct FCN (12 canais) | 200 | 4 | 0.7195 ± 0.0501 | 0.6024 ± 0.1747 | -0.1171 |
| Mid | Direct FCN (4 canais) | 200 | 4 | 0.7132 ± 0.0528 | 0.6024 ± 0.1747 | -0.1108 |
| Mid | Direct FCN (4 canais, atenção) | 200 | 4 | 0.7172 ± 0.0495 | 0.6024 ± 0.1747 | -0.1148 |
| Mid | Graph GCN | 200 | 4 | 0.5865 ± 0.1306 | 0.6024 ± 0.1747 | 0.0159 |
| Mid | Tree GRU | 200 | 4 | 0.5916 ± 0.1429 | 0.6024 ± 0.1747 | 0.0108 |

Tabela — Wilcoxon do pipeline em relação a cada método de IA

| Resolução | Método IA | N | Δ pipeline − IA | W | p bruto | p Holm | Efeito rank-biserial | IC95% Δ médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High | Direct FCN (4 canais) | 200 | -0.2586 | 4 | 1.53e-34 | 1.01e-33 | -0.9996 | [-0.2851; -0.2342] |
| High | Direct FCN (4 canais, atenção) | 200 | -0.2716 | 0 | 1.44e-34 | 1.01e-33 | -1.0000 | [-0.2982; -0.2475] |
| Mid | Direct FCN (12 canais) | 200 | -0.1171 | 640 | 1.63e-30 | 8.14e-30 | -0.9363 | [-0.1416; -0.0943] |
| Mid | Direct FCN (4 canais) | 200 | -0.1108 | 1231 | 5.28e-27 | 1.58e-26 | -0.8775 | [-0.1355; -0.0878] |
| Mid | Direct FCN (4 canais, atenção) | 200 | -0.1148 | 655 | 2.01e-30 | 8.14e-30 | -0.9348 | [-0.1395; -0.0919] |
| Mid | Graph GCN | 200 | +0.0159 | 7213 | 0.000537 | 0.00107 | +0.2823 | [-0.0146; 0.0450] |
| Mid | Tree GRU | 200 | +0.0108 | 8108 | 0.0178 | 0.0178 | +0.1932 | [-0.0200; 0.0401] |

Análise das tabelas

Figura — Comparação pareada entre IA e pipeline nos exames comuns

Análise da figura

4.6 Validação Externa em MM-WHS e OrCaScore — ADICIONAR

Tabela — Indicadores automáticos de qualidade da aorta por banco e resolução

| Banco | Resolução | Conjunto | N | Adequada | Suspeita sub | Suspeita sobre | Sem diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM-WHS | mid | Teste | 40 | 12 | 22 | 0 | 6 |
| MM-WHS | mid | Treino | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| OrCaScore | mid | Teste | 40 | 13 | 21 | 0 | 6 |
| OrCaScore | mid | Treino | 32 | 10 | 19 | 0 | 3 |
| MM-WHS | high | Teste | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| MM-WHS | high | Treino | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| OrCaScore | high | Teste | 39 | 16 | 20 | 0 | 3 |
| OrCaScore | high | Treino | 32 | 12 | 19 | 0 | 1 |

Tabela — Dice da aorta no MM-WHS

| Resolução | Conjunto | N total | N com Dice | Dice válido ± DP | Mediana válida | Dice com falhas = 0 | Protocolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mid | Teste | 40 | 34 | 0.7801 ± 0.2819 | 0.9061 | 0.6631 | Label 820, 1 mm |
| mid | Treino | 20 | 20 | 0.8452 ± 0.2354 | 0.9324 | 0.8452 | Ground truth de treino |
| high | Teste | 40 | 40 | 0.7636 ± 0.3321 | 0.9316 | 0.7636 | Label 820, 1 mm |
| high | Treino | 20 | 20 | 0.8581 ± 0.2346 | 0.9380 | 0.8581 | Ground truth de treino |

Análise das tabelas

4.7 Custo Computacional — ATUALIZAR

Tabela — Tempo de execução por resolução e configuração — ATUALIZAR

| Resolução | Configuração | Tempo comparável |
| --- | --- | --- |
| Mid | Pipeline refinado | Consolidar runs do mesmo hardware e protocolo |
| High | Pipeline refinado | Consolidar runs do mesmo hardware e protocolo |

Análise da tabela

## 5 Conclusões e Próximos Passos

## Referências